Tabelle 1: Visuelle Kontrolle vor und während der Asbestsanierungsarbeiten.

| Sanierungsobjekt: | Adresse: |
| --- | --- |
| Bauherr/Eigentümer: | Sanierungsfirma: |
| Etage: | Raum / Zonen-Nr: |
| Wird die Zonenumgebung von Dritten genutzt? |  |
| Fachbauleiter/Tel.: | Vorarbeiter/Tel.: |

| Nr. | Prüfpunkt | Foto | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- |
| A: Einmalige Überprüfung der Sanierungsvorbereitungen |  |  |  |
| A1 | Behördliche Meldungen der Sanierungsmassnahme |  |  |
| A2 | Sicherheitskonzept / Organigramm Notfallplan |  |  |
| A3 | Arbeitsplan der Sanierungsfirma |  |  |
| A4 | Entsorgungskonzept und Verpackungsvorgaben |  |  |
| A5 | Divergenzen zwischen Sanierungskonzept und Ist-Situation? |  |  |
| A6 | Divergenzen zwischen Sanierungskonzept und Nutzungs-situation? Gewährleistung von Schutz von Dritten? |  |  |

| B: Bauplatzinstallation – Kontrolle bei jeder Baustellenvisite |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 | Bauzaun+Tore, Beleuchtung, Schilder, Rammschutz |  |  |
| B2 | Büro-, Material-, Aufenthalt-, Sanitärcontainer |  |  |
| B3 | Mulden, Untergrund, Alarm und Sicherheit |  |  |

| C: Zonenabnahme 1 – Sicherheitseinrichtungen Sanierungszone |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | Abschottungen, Aussteifungen, Beplankungen, Überlappungen |  |  |
| C2 | Abschottungen Gerüst, Wetterschutz, Hartschotts bei angrenzender Nutzung / bei angrenzendem Verkehr |  |  |
| C3 | Dichtigkeit Sonderschotts an Einbauten (kein PU-Schaum) |  |  |
| C4 | Fluchtwegeinrichtungen und Feuerlöscher |  |  |
| C5 | Personen-Dekontaminations-Einheit (PDE): Anschlüsse, Warmwasser, Filterung, Notbeleuchtung |  |  |
| C6 | Umkleiden abschliessbar, Teppichboden, Warmluftgebläse, Handtücher, Shampoo, Prozedur Maskenwartung |  |  |
| C7 | Material-Dekontaminations-Einheit (MDE): Durchreiche, Rollentisch über Auffangwanne, Beleuchtung, Wasserfilterung, Unterdruckunterstützung, Trennung zwischen Kompartimenten |  |  |
| C8 | Unterdrucksystem, Abluft in den Aussenbereich, Anordnung regelbarer Nachströmklappen, Filterbatterie in Schottwand, Nottelefon |  |  |
| C9 | Unterdruckschreiber, Alarm, Messwert angezeigt: | Messwert Differenzdruckmesser: |  |
| C10 | Stündlicher Luftaustausch | Messwert Anemometer: |  |
| C11 | Zonenausleuchtung, Notbeleuchtung in grossen Zonen |  |  |

| D: Kontrollen während laufender Sanierungsarbeiten |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | Bautagebuch |  |  |
| D2 | Nominelle Liste der Sanierungszonenaufenthalte |  |  |
| D3 | Unterdruckschreiber, Alarm, Messwert angezeigt: | Messwert Differenzdruckmesser: |  |
| D4 | Stündlicher Luftaustausch | Messwert Anemometer: |  |
| D5 | Zustand der Vorfiltervliese |  |  |
| D6 | PSA während laufender Arbeiten: Schutzanzüge, Atemschutzgeräte mit Aussenluftunterstützung |  |  |
| D7 | Einhaltung der Schleusenprozeduren PDE |  |  |
| D8 | Einhaltung der Schleusenprozeduren MDE |  |  |
| D9 | Arbeiten am Asbest: Nassverfahren, Direktabsackung, Absaugen von stehendem Reinigungswasser, Minimierung |  |  |
| D10 | Kontrollmessung erfolgt oder geplant? |  | Ergebnis: |
| D11 | Transport Asbest ab MDE zu Mulden / Zwischenlager |  |  |
| D12 | Mulde mit abschliessbarem Deckel, Muldenaustausch, Abtransport zum Entsorgungsbetrieb |  |  |

| Fachbauleiter/Vorarbeiter | Datum: | Unterschrift: | Mängelbeseitigung bis: |
| --- | --- | --- | --- |